上海海洋大学本科毕业论文（设计）开题报告

| 学号 | 2226436 | 姓名 | 黎民赞 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院 | 工程学院 | 专业 | 测控技术与仪器 |
| 指导教师 | 曹里凌 | 职称 | 高级工程师 |
| 毕业论文 （设计）题目 | 基于树莓派5的UEFI启动程序设计 |  |  |
| 一、研究目的和意义（不低于200字） 树莓派作为一款广泛应用于教育、科研和嵌入式开发领域的开源硬件平台，目前主流启动方式仍基于专有的闭源固件（如GPU固件和Bootloader），缺乏符合现代计算标准的UEFI启动环境。特别是在树莓派5发布后，其更强的硬件性能和PCIe支持为构建标准化启动框架提供了可能。本设计旨在基于树莓派5开发一套完整的UEFI启动程序，实现硬件初始化、安全启动（Secure Boot）及云更新固件功能，具有重要的理论意义和实用价值。 研究目的包括：设计符合UEFI规范的启动架构，替代传统树莓派启动流程；实现硬件初始化模块，支持树莓派5的CPU、内存、外设等关键部件；集成安全启动机制，确保固件和操作系统的完整性与可信性；开发云更新功能，实现远程安全固件管理。研究意义体现在：为树莓派生态提供标准化、安全化的启动解决方案，推动其在企业级和工业场景的应用；探索ARM架构下UEFI安全启动的实现方法，丰富嵌入式安全研究案例；通过开源设计促进硬件启动技术的创新，为教育和科研提供实践平台。 |  |  |  |
| 二、国内外研究现状分析（不低于200字） 国内外在UEFI启动和安全启动领域已有较多研究，但针对树莓派等ARM平台的应用仍处于发展阶段。国外方面，UEFI标准由UEFI Forum主导，已在x86平台成熟应用，如EDK II开源实现被广泛用于服务器和PC。针对ARM平台，Linaro等组织推动了ARM-EDK2的开发，支持部分开发板（如Juno），但树莓派的适配工作有限，现有项目如RPi UEFI（基于早期树莓派模型）功能不完整，缺乏对树莓派5新硬件的全面支持。安全启动方面，微软和谷歌在Windows、Android中推动了ARM架构的Secure Boot实现，但开源社区方案较少，且云更新固件的研究多集中于物联网设备管理，与UEFI结合不紧密。 国内研究主要集中在UEFI安全启动的国产化应用，如基于国产CPU的固件开发，但针对树莓派等开源硬件的研究较少。高校和企业在嵌入式安全启动方面有探索，如华为的openEuler项目支持部分ARM平台，但缺乏针对树莓派5的定制化方案。总体来看，现有树莓派启动方案依赖专有固件，UEFI支持不足，安全启动和云更新功能缺失，限制了其在高安全场景的应用。本设计旨在填补这一空白，结合国内外先进经验，实现树莓派5的UEFI标准化和安全增强。 |  |  |  |
| 三、研究（设计）主要内容、预期目标及拟解决的关键问题（不低于500字） 本设计主要内容包括：基于树莓派5硬件平台，开发一套完整的UEFI启动程序，涵盖硬件初始化、安全启动和云更新固件三大模块。硬件初始化模块负责CPU、内存、GPU、PCIe和基础外设的配置，确保符合UEFI启动环境要求；安全启动模块集成数字签名验证机制，通过密钥管理确保固件和操作系统的完整性，防止恶意代码加载；云更新模块设计网络通信协议和服务器交互接口，实现远程固件安全更新和版本管理。系统采用模块化架构，以EDK II为基础进行定制，并开发树莓派5专用的驱动程序。 预期目标包括：实现树莓派5的完整UEFI启动，支持主流操作系统（如Linux）的引导；构建可运行的安全启动原型，验证签名和防篡改功能；开发云更新演示系统，实现固件远程更新；形成开源设计文档和代码仓库，为社区提供参考。目标成果为可演示的固件镜像和测试报告。 拟解决的关键问题包括：（1）树莓派5硬件初始化的UEFI适配问题，需针对其博通BCM2712芯片组开发定制驱动；（2）ARM架构下安全启动的轻量化实现，需在资源受限环境中平衡安全与性能；（3）云更新的安全性和可靠性设计，需防范网络攻击并确保更新过程鲁棒；（4）UEFI与树莓派传统启动模式的兼容性问题，需保留回退机制。解决这些问题的关键在于深入分析树莓派5硬件文档，优化EDK II代码，并进行多场景测试。 |  |  |  |
| 四、研究（设计）方法、方案与技术路线（不低于200字） 设计方法采用理论分析与实践开发相结合，遵循UEFI标准和嵌入式系统设计原则。方案基于开源EDK II框架，扩展树莓派5支持：首先，分析硬件数据手册，编写设备初始化驱动（如时钟、内存控制器）；其次，集成安全启动模块，利用OpenSSL库实现签名验证，设计密钥存储方案（如硬件TPM模拟）；然后，开发云更新组件，使用HTTPS协议与云服务器通信，实现增量更新和回滚机制；最后，进行功能集成与测试。 技术路线分四阶段实施：（1）调研与设计阶段：研究树莓派5硬件架构和UEFI规范，制定详细设计方案；（2）开发阶段：搭建交叉编译环境，修改EDK II代码，逐步实现初始化、安全启动和云更新模块；（3）测试阶段：使用QEMU模拟器和实物树莓派5进行单元测试和系统验证，评估启动时间、安全性和网络功能；（4）优化与文档阶段：修复问题并优化性能，编写技术文档和用户指南。开发语言以C为主，工具链包括GCC和Visual Studio Code，版本控制使用Git。 |  |  |  |
| 五、主要参考文献（不低于10篇，其中外文文献不低于3篇） 谭玉刚. Coding Tools. UEFI开发专栏 Coding Tools- 文集 哔哩哔哩专栏 谭玉刚. 「UEFI」视频合集_哔哩哔哩_bilibili 谭玉刚. UEFI Project https://github.com/tanyugang/CodingMaster Linaro. EDK II Development Guide. 2022. Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi 5 Hardware Documentation. 2023. Intel. EDK II Open Source Project. https://github.com/tianocore/edk2. rpi5-uefi Project worproject/rpi5-uefi: EDK2 firmware images for Raspberry Pi 5 罗冰. 《UEFI编程实践》 机械工业出版社 2021 罗冰. luobing/uefi-practical-programming: Repository for 《UEFI Pratical Programming》 戴正华. 《UEFI原理与编程》 机械工业出版社 UEFI Forum,Inc. 《Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Specification》 Nov 21,2024 |  |  |  |
| 六、进度安排（第8学期4月中旬需完成，按周或至少按月规划） 第一阶段：前期准备与方案设计 (第1-4周：1月1日 - 1月26日) 第1-2周 (1月1日-1月12日)：文献研究与技术调研 第3-4周 (1月13日-1月26日)：方案设计与环境搭建 第二阶段：核心模块开发 (第5-10周：1月27日 - 3月9日) 第5-6周 (1月27日-2月9日)：硬件初始化模块开发 第7-8周 (2月10日-2月23日)：UEFI环境构建 第9-10周 (2月24日-3月9日)：安全启动模块开发 第三阶段：高级功能实现与集成测试 (第11-14周：3月10日 - 4月6日) 第11-12周 (3月10日-3月23日)：云更新功能开发 第13周 (3月24日-3月30日)：系统集成与调试 第14周 (3月31日-4月6日)：实物平台测试 第四阶段：优化完善与论文撰写 (第15-16周：4月7日 - 4月20日) 第15周 (4月7日-4月13日)：性能优化与文档整理 第16周 (4月14日-4月20日)：论文撰写与收尾 关键时间节点： 1月26日前：完成详细设计方案 2月9日前：实现基础硬件初始化 3月9日前：完成安全启动核心功能 4月6日前：完成系统集成和基本测试 4月20日前：提交完整论文和可演示系统 |  |  |  |
| 是否同意该生进入论文工作阶段 □是 □否 指导教师签名： 2025年 12月 30日 |  |  |  |

注：本表需双面打印，归档